# DOCUMENT COMPLET – PROJET DOFBOT

## Approche par DÉFIS D’INGÉNIERIE (Agile)

# PARTIE A — MOUVEMENTS (ACTION ROBOTIQUE)

## DÉFI A1 — MOUVEMENTS ÉLÉMENTAIRES (Bas niveau)

### 1. Problème réel

Le DOFBOT est présent, mais ses articulations ne sont pas maîtrisées. Chaque mouvement peut être dangereux ou imprécis.
Défi : Comment commander chaque articulation individuellement de manière sûre, répétable et contrôlée ?

### 2. Objectif attendu

- Chaque articulation répond aux commandes

- Limites physiques respectées

- Poses de référence définies (home, rest, safe)

### 3. Travail Team ROS

- Créer un node ROS de commande articulaire

- Implémenter limites d’angle et vitesse

- Définir poses standards

- Publier/recevoir sur un topic ROS

### 4. Travail Team IA

- Observer les capacités physiques

- Documenter les limites et contraintes

- Aucune action directe

### 5. 20 % critiques

- Connaissance mécanique réelle

- Publication / lecture d’un message ROS

- Test répétitif lent et fiable

### 6. Erreurs classiques

- Bouger plusieurs joints en même temps

- Ignorer les limites physiques

- Tester à pleine vitesse

- Confondre simulation et réel

### 7. Outils existants

- Drivers DOFBOT officiels

- ros_control

- Scripts Python de base

### 8. Lien avec le prochain défi

- Préparer le passage à des trajectoires coordonnées multi-joints

## DÉFI A2 — MOUVEMENTS COORDONNÉS (Trajectoires)

### 1. Problème réel

Le bras bouge, mais les mouvements sont saccadés et indépendants.
Défi : Comment synchroniser plusieurs articulations pour obtenir un mouvement fluide et cohérent ?

### 2. Objectif attendu

- Trajectoires fluides et synchronisées

- Répétables et fiables

- Commande encapsulée dans des primitives simples

### 3. Travail Team ROS

- Implémenter interpolation linéaire / cubique

- Synchroniser positions et temps

- Node de trajectoire haut niveau

### 4. Travail Team IA

- Comprendre comment déclencher une action

- Préparer les primitives pour la suite (Pick/Place)

### 5. 20 % critiques

- Interpolation stable

- Timing correct

- Test répété des trajectoires

### 6. Erreurs classiques

- Commander les joints indépendamment

- Ignorer le temps et la vitesse

- Trajectoires non reproductibles

### 7. Outils existants

- trajectory_msgs/JointTrajectory

- MoveIt Task Constructor (optionnel)

### 8. Lien avec le prochain défi

- Préparer le robot à exécuter des actions complètes (Pick & Place)

## DÉFI A3 — BOUGER AVEC UNE INTENTION (Pick & Place sans vision)

### 1. Problème réel

Le robot peut bouger, mais il ne fait rien d’utile.
Défi : Comment transformer une suite de mouvements en action significative ?

### 2. Objectif attendu

- Pick & Place simple et fiable

- Encapsulation dans fonctions ou services ROS (pick(), place())

### 3. Travail Team ROS

- Définir primitives d’action : approche, descente, fermeture gripper, levée, déplacement, ouverture

- Gérer timings et vitesses

- Encapsulation dans node manipulation_actions

### 4. Travail Team IA

- Comprendre le vocabulaire d’action

- Documenter contraintes et préconditions

### 5. 20 % critiques

- Découper une action en phases simples

- Tester chaque phase isolément

- Répéter et stabiliser

### 6. Erreurs classiques

- Mélanger vision et mouvement trop tôt

- Actions trop complexes

- Absence de gestion d’échec

### 7. Outils existants

- MoveIt Task Constructor

- FSM basiques

- Scripts Pick & Place simples

### 8. Lien avec B3

- Préparer le robot à agir sur des objets détectés avec coordonnées réelles

# PARTIE B — ANALYSE & RECONNAISSANCE D’IMAGES

## DÉFI B1 — ACQUISITION & PIPELINE IMAGE

### 1. Problème réel

Le robot est aveugle.
Défi : Comment fournir un flux image stable et exploitable en temps réel ?

### 2. Objectif attendu

- Image propre, stabilisée, prétraitée

- Topic ROS exploitable

### 3. Travail Team IA

- Capture caméra

- Prétraitement : resize, normalisation, filtrage

- Publication /camera/image_processed

### 4. Travail Team ROS

- Intégrer le node dans la chaîne ROS

- Gérer paramètres temps réel

### 5. 20 % critiques

- Image stable > modèle complexe

- Pipeline rapide

- Prétraitement simple mais cohérent

### 6. Erreurs classiques

- Trop de filtres

- Latence excessive

- Image mal alignée

### 7. Outils existants

- OpenCV

- cv_bridge

- sensor_msgs/Image

### 8. Lien avec B2

- Base pour la reconnaissance d’objets

## DÉFI B2 — RECONNAISSANCE D’OBJETS

### 1. Problème réel

Le robot voit des pixels mais ne comprend pas ce qu’il voit.
Défi : Comment transformer l’image en informations exploitables ?

### 2. Objectif attendu

- Objet identifié

- Score de confiance

- Résultat stable et structuré

### 3. Travail Team IA

- Intégrer modèle IA existant (YOLO, MobileNet, Detectron)

- Gérer faux positifs

- Publier /detected_object

### 4. Travail Team ROS

- Souscription au topic

- Visualisation et logging

- Vérification compatibilité avec Pick & Place

### 5. 20 % critiques

- Dataset correct

- Seuils de confiance appropriés

- Stabilité de la détection

### 6. Erreurs classiques

- Lier directement IA et mouvement

- Surentraîner le modèle

- Ignorer les faux positifs

### 7. Outils existants

- TensorRT / ONNX

- Nodes ROS existants pour détection

### 8. Lien avec B3

- Base pour localiser réellement l’objet dans l’espace

## DÉFI B3 — LOCALISATION SPATIALE DE L’OBJET

### 1. Problème réel

Reconnaître un objet ne suffit pas, il faut savoir où il est dans l’espace réel.
Défi : Transformer les pixels en coordonnées exploitables par le bras.

### 2. Objectif attendu

- Pose dans le repère base_link

- Exploitable directement par le Pick & Place

### 3. Travail Team IA

- Conversion 2D → 3D

- Utilisation de la calibration caméra

- Publication /object_pose (geometry_msgs/PoseStamped)

### 4. Travail Team ROS

- Vérification cinématique

- Transformation TF

- Validation d’atteignabilité

### 5. 20 % critiques

- Calibration caméra

- TF corrects

- Référentiels cohérents

### 6. Erreurs classiques

- Travaux sans TF

- Hypothèses incorrectes sur caméra

- Ignorer l’erreur de position

### 7. Outils existants

- TF2

- ArUco / Depth Camera

- image_geometry

### 8. Lien avec C

- Prérequis pour que le robot agisse intelligemment

# PARTIE C — DÉCISION & AUTONOMIE

## DÉFI C — FAIRE DES CHOIX (Decision Making)

### 1. Problème réel

Le robot voit et sait agir, mais ne sait pas quoi faire.
Défi : Introduire une logique de décision claire et robuste.

### 2. Objectif attendu

- Choix d’action autonome

- Gestion des échecs

- Comportement explicable

### 3. Travail Team IA

- Règles simples ou policy IA

- Émission de commandes abstraites (PICK object_A, IGNORE, RETRY)

### 4. Travail Team ROS

- Machine à états / Behavior Tree

- Validation et sécurisation des commandes

- Gestion des échecs et logs

### 5. 20 % critiques

- FSM simple et lisible

- États explicites

- Logging clair

### 6. Erreurs classiques

- Décision implicite

- IA qui commande directement les moteurs

- États cachés

### 7. Outils existants

- SMACH / Behavior Trees

- ROS2 Lifecycle nodes

### 8. Lien avec A/B

- Fusion de perception et action pour autonomie complète

# CONCLUSION

Ces 9 défis structurent le projet DOFBOT en phases logiques et progressives :

- A1 – Contrôle articulaire

- A2 – Trajectoires coordonnées

- A3 – Actions Pick & Place

- B1 – Pipeline image

- B2 – Reconnaissance

- B3 – Localisation spatiale

- C – Décision et autonomie

Chaque défi résolu = une étape démontrable, exploitable pour un diagramme de Gantt, avec dépendances claires et interfaces définies.