# PLAN DÉTAILLÉ ROSMaster – POUR DÉBUTANTS

## AXE A : MOUVEMENTS & CONTRÔLE

### Tâche A1 – Base robotique & URDF

Problème / Défi : Comment créer une représentation exacte du robot pour qu’il puisse bouger correctement et tester toutes les articulations avant d’utiliser le robot réel ?

Résultat attendu :

- Simulation (URDF / Gazebo) :

  - URDF complet avec tous les liens (link) et articulations (joint).

  - Définition des limites physiques (angles max/min) pour chaque joint.

  - Node ROS permettant de commander chaque articulation individuellement.

  - Test simple : faire bouger un bras ou un joint et vérifier l’absence de collision.

- Robot réel :

  - Validation physique des articulations (moteurs répondent aux commandes).

  - Calibration réelle pour correspondre exactement au modèle URDF.

Étapes concrètes pour débutants :

- Étudier le fichier URDF exemple (ex : robot_description).

- Ajouter tous les joints et vérifier les axes.

- Ajouter les limites limit et collisions collision.

- Lancer ros2 launch <pkg> robot_spawn.launch.py pour tester dans Gazebo.

- Vérifier avec Rviz2 que les mouvements correspondent aux commandes.

Erreurs fréquentes :

- Joints mal définis → mouvements impossibles.

- Limites physiques oubliées → collisions dans simulation et réel.

Outils / Références : URDF, ros2_control, ros2_controllers, Gazebo, Rviz2.

### Tâche A2 – Trajectoires et mouvements simples

Problème / Défi : Comment transformer un mouvement d’un seul joint en un mouvement coordonné multi-joints ?

Résultat attendu :

- Simulation :

  - Exécution de trajectoires multi-joints fluides.

  - Node ROS qui peut recevoir une liste de positions et les appliquer en séquence.

  - Test d’action Pick & Place sur objet simulé.

- Robot réel :

  - Exécution des trajectoires sur le ROSMaster réel sans collisions.

  - Ajustement des vitesses et accélérations selon limites moteur.

Étapes concrètes :

- Implémenter interpolation linéaire ou cubique (trajectory_msgs/JointTrajectory).

- Créer un node trajectory_executor pour exécuter des séquences.

- Tester séquence simple : lever un bras, déplacer un objet, le déposer.

- Comparer simulation et robot réel pour ajuster vitesses et angles.

Erreurs fréquentes :

- Non-synchronisation des joints → mouvements brusques.

- Ignorer limites réelles → saturation des moteurs.

Outils / Références : ros2_control, joint_trajectory_controller, URDF, Rviz2, Gazebo.

### Tâche A3 – Actions complexes (Pick & Place avancé)

Problème / Défi : Comment combiner plusieurs mouvements pour réaliser une action utile complète (ex : attraper un objet et le déplacer) ?

Résultat attendu :

- Simulation :

  - Node ROS manipulation_actions capable de prendre une position cible et de générer la trajectoire complète.

  - Pick & Place simulé avec objets dans Gazebo.

- Robot réel :

  - Node ROS capable de déplacer un objet réel en respectant les limites physiques.

  - Vérification de la sécurité des mouvements pour éviter collision et chute.

Étapes concrètes :

- Définir primitives : saisir, lever, déplacer, déposer.

- Créer node ROS qui combine ces primitives selon ordre donné.

- Tester en simulation et corriger trajectoires si nécessaire.

- Transférer sur robot réel et ajuster vitesses / angles.

Erreurs fréquentes :

- Trajectoires non optimisées → collisions.

- Ignorer latence capteur → l’objet n’est pas saisi au bon moment.

## AXE B : PERCEPTION & PATHFINDING

### Tâche B1 – Acquisition et traitement de données

Problème / Défi : Comment ROSMaster perçoit son environnement et détecte objets et obstacles ?

Résultat attendu :

- Simulation :

  - Capteurs virtuels (caméra, LIDAR) publient données sur topics ROS (/camera/image_raw, /lidar_scan).

  - IA ou script ROS détecte objets et publie leurs coordonnées.

- Robot réel :

  - Capteurs réels calibrés et connectés à ROS2.

  - Détection des objets et publication de leur position sur le même topic.

Étapes concrètes :

- Configurer capteurs simulés dans URDF et Gazebo.

- Lancer node ROS pour publier données.

- Vérifier données dans Rviz2 (PointCloud, Image) et rqt_graph.

- Connecter modèle IA pour détection simple (ex: objet le plus proche).

Erreurs fréquentes :

- Topic mal configuré → données non reçues.

- Mauvaise calibration → coordonnées fausses.

Outils / Références : ROS2 topics, cv_bridge, OpenCV, TF, Gazebo.

### Tâche B2 – Pathfinding et navigation

Problème / Défi : Comment planifier un chemin pour ROSMaster en évitant obstacles et collisions ?

Résultat attendu :

- Simulation :

  - Map virtuelle (occupancy grid) pour navigation.

  - Algorithme simple A* ou Dijkstra testable sur map.

  - Test de navigation autonome dans Gazebo.

- Robot réel :

  - Intégration map réelle (capteurs réels).

  - Navigation autonome en temps réel avec obstacles physiques.

Étapes concrètes :

- Générer occupancy grid avec données simulées ou réelles.

- Implémenter pathfinding (A*, Dijkstra) en ROS2.

- Tester trajectoire dans simulation.

- Transférer sur robot réel et ajuster selon dynamique réelle.

Erreurs fréquentes :

- Coordonnées fausses → collisions.

- Trajectoire trop complexe pour le robot réel → ralentissement.

Outils / Références : ROS2 Navigation2, TF, occupancy_grid, Gazebo, LIDAR/caméra.

## AXE C : DÉCISION & AUTONOMIE

### Tâche C1 – Décision et FSM

Problème / Défi : Comment ROSMaster décide quelle action faire en fonction de ce qu’il voit et de son état ?

Résultat attendu :

- Simulation : FSM ou Behavior Tree simulé, choix d’action selon perception et position des objets.

- Robot réel : FSM / BT réel intégré avec perception et pathfinding.

Étapes concrètes :

- Définir états simples : idle, move, pick, place.

- Implémenter FSM ou Behavior Tree dans ROS2.

- Tester en simulation avec scénarios variés.

- Déployer sur robot réel et valider sécurité et cohérence.

Erreurs fréquentes :

- États incohérents → action impossible.

- Latence capteur non gérée → décisions retardées.

Outils / Références : ROS2 Behavior Tree (behaviortree_cpp_v3), FSM nodes, topic/action servers.